Procédures SOS

1. TRANSMISSIONS

Lorsqu'un aéronef est menacé d'un danger grave et imminent et qu'il a besoin d'une aide

immédiate le Commandant de bord doit donner l'ordre d'effectuer les opérations suivantes :

1.1

Transmettre sur la fréquence de route AIR/SOL désignée sur les tableaux d'installations

radioélectriques et utilisés à ce moment, les signaux et le message de détresse comme

indiqué ci-après :

1.1.1

En radiotéléphonie

- MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, ICI (identification de l'aéronef, trois fois)

- La fréquence radio utilisée pour la transmission

- Message de détresse (deux périodes de dix secondes pendant lesquelles le

microphone doit rester branché)

- Indicatif de l'aéronef (une fois)

- Répondez !

1.2

Si l'aéronef ne peut établir la communication sur la fréquence de route AIR/SOL désignée,

la transmission des signaux et du message de détresse désignés ci-dessus sera faite sur

toute fréquence disponible pour établir le contact avec n'importe quelle station terrestre,

mobile ou radio goniométrique et en particulier sur l'une des fréquences spécifiées dans

le tableau des fréquences de détresse en indiquant au préalable la nouvelle fréquence sur

laquelle l'aéronef transmettra.

1.3

Si le temps et la situation géographique le permettent et si la station de l'aéronef est

équipée en conséquence, l'appel et le message de détresse seront également transmis

sur la fréquence 2 182 kHz A3E ou H3E afin d'alerter les navires et les stations côtières

qui serait dans son voisinage.

Dans ce cas, l'appel doit être précédé si possible, du signal automatique d'alarme spécifié

sur le tableau des fréquences de détresse.

Lorsque les circonstances le permettent, il est recommandé que l'émission du signal de

détresse soit séparée de la fin du signal d'alarme par un intervalle de deux minutes.

1.4

Imposer le silence s'il y a lieu, par l 'emploi de l'expression

" SILENCE MAYDAY ".

2. DISPOSITIONS DIVERSES

2.1

L'appel de détresse sera suivi aussitôt que possible d'un message de détresse qui, lorsqu'il

est émis par une station d'aéronef, comprendra :

- Le signal radio téléphonique de détresse MAYDAY.

- L'indicatif d'appel ou l'identification de la station en détresse.

- La nature de la détresse et le genre d'assistance demandée.

- Des précisions sur la position et, s'il en a le temps, l'heure de cette position.

- L'altitude, le niveau de vol ou la hauteur de l'aéronef

- Tout autres renseignements pouvant faciliter le sauvetage (notamment à

l'intention du Commandant de bord par exemple, un amerrissage forcé ou

un atterrissage tous risques)

2.2

Immédiatement avant la chute, l'atterrissage ou l'amerrissage forcé d'un aéronef, ainsi

qu'avant son abandon total, les appareils radioélectriques seront si cela ne semble pas

augmenter les risques d'incendie et si les conditions le permettent placés en position

d'émission continue (en phonie: micro branché, en graphie: manipulateur bloqué sur contact)

2.3

Lorsque l'aéronef ne sera plus en détresse, la station d'aéronef transmettra, sur la ou les

fréquences utilisées pour la transmission du message de détresse, un message annulant

l'état de détresse, conformément aux procédures en vigueur.

DISPOSITIONS EN CAS D'ATTERRISSAGE FORCE

En cas d'atterrissage forcé en région inhospitalière, le Commandant de bord ou un membre

de l'équipage désigné par lui ou à défaut celui inscrit en second sur la liste d'équipage, a la

responsabilité d'assurer le maintien en bon état physique et moral des occupants de l'appareil

et de mettre en œuvre les divers matériels à sa disposition en vue de faciliter le repérage des

rescapés.

Le groupe que constitue l'équipage et les passagers ne doit pas se disperser. Personne ne doit

s'éloigner du lieu de l'atterrissage sans ordre du Commandant de bord. Celui-ci a qualité pour

autoriser une équipe désignée à prospecter le voisinage immédiat lorsqu'on peut espérer y trouver

les moyens de subsistance.

CAMPEMENT

Un campement à l'abri d'une aile de l'appareil ou d'une tente de fortune doit être organisé au

plus tôt pour défendre les occupants de l'appareil des rayons solaires ou du froid nocturne. De jour,

on doit rester le corps complètement couvert, la tête également et protéger les yeux par des lunettes

ou tout autre moyen de protection.

Des canots pneumatiques de sauvetage peuvent constituer un bon abri de nuit ou lors des tornades.

SUBSISTANCE

Vivres

Les vivres de bord et de secours doivent être rassemblées et inventoriées. Le rationnement

doit être fixé en tenant compte de la durée possible des recherches qui est fonction de la position

géographique des naufragés, des renseignements qui ont été communiqués avant l'atterrissage

aux services de la circulation aérienne, des moyens de signalisation existants, de la météorologie.

Il est prudent de compter sur 2 ou 3 jours de recherches dans des conditions normales. La distribution

doit avoir lieu en principe deux fois par jour.

Boissons

Dans les régions chaudes et sèches, les boissons de bord et de secours doivent être rassemblées,

inventoriées et rationnées dans les mêmes conditions que les vivres. Les distributions doivent être

effectuées avant que les personnes aient une sensation exagérée de soif. Il est préférable qu'elles

soient fréquentes et de petites quantités.

Si possible, l'eau doit être bue très chaude plutôt que tiède. Dans ce dernier cas elle peut être

légèrement sucrée. Sa saveur peut aussi être améliorée par décoction des zestes de certains fruits.

SIGNALISATION RADIOELECTRIQUE

Avant l'atterrissage forcé

Si on peut, il doit être procédé à la transmission sur l'une des fréquences de route spécifiées

pour la région d'information de vol ou de contrôle et de préférence sur la fréquence récemment

utilisée pour la liaison avec le sol, des appels et du message de détresse conformément aux

dispositions rappelées dans les pages précédentes.

Après l'atterrissage forcé

Si l'état du poste émetteur radio de bord est satisfaisant, transmettre sur l'une des fréquences

de route spécifiées un message de détresse (adressé si possible à la station aéronautique ayant

accusé réception du message de détresse émis avant l'atterrissage) et lui fournir les renseignements

suivants :

- L'indicatif de l'aéronef et la position estimée de l'atterrissage forcé.

- L'état du personnel et du matériel

- Les besoins immédiats

- La nature de l'accident

- Toutes observations pouvant faciliter les recherches

Mise en œuvre de l'équipement radio de survivance

Mettre en œuvre immédiatement après l'atterrissage, l'équipement radio du survivance à moins

que celui-ci ne soit mis en œuvre automatiquement.

SIGNALISATION A VUE

De jour

Les signaux visibles du code SOL/AIR indiqués dans le présent Manuel doivent être dessinés

au sol à l'aide des bandes d'étoffe prévues. Les couleurs de ces bandes, rouges d'un côté,

blanches de l'autre, permettent d'obtenir le maximum de contraste avec la couleur du sol. Ces

signaux peuvent également être dessinés dans le sable ou à l'aide d'un matériel de fortune

(vêtement, branchages etc.…) formant contraste, il y a avantage à faire les signes les plus grands

possible (6m de long)

Le miroir de signalisation doit être utilisé au maximum en effectuant de fréquents balayages de

l'horizon même si aucun bruit d'avion n'est entendu. Si un avion apparaît, diriger l'éclat du miroir

dans sa direction, même s'il se trouve en éloignement jusqu'à disparition. Un morceau de métal poli

judicieusement employé peut aussi produire l'éclat désiré.

Les pots fumigènes doivent être employés avec parcimonie et seulement lorsqu'un avion se trouve

dans le voisinage ou lorsqu'il va entreprendre un parachutage. Si possible, un feu doit être entretenu

à l'aide de végétaux, de chiffons, d'huile, d'essence…

De nuit

Le feu précédemment indiqué peut être activé dès qu'un bruit d'avion est entendu. Une ou plusieurs

torches électriques sont dirigées vers l'avion ou le véhicule de recherches.

Les fusées ou feux de Bengale doivent être utilisés avec la plus grande économie et seulement

lorsqu'un avion ou un véhicule de recherche est entendu ou aperçu au voisinage.

CODE DE SIGNAUX VISUELS SOL / AIR

A l'usage des survivants

| N° | Message | Signal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Demandons assistance |  |
| 2 | Demandons assistance médicale |  |
| 3 | Non ou réponse négative |  |
| 4 | Oui ou réponse affirmative |  |
| 5 | Nous nous dirigeons dans cette direction |  |

A l'usage des équipes de sauvetage

| N° | Message | Signal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opérations terminées |  |
| 2 | Avons retrouvé les occupants |  |
| 3 | N'avons retrouvé qu'une partie des occupants |  |
| 4 | Impossible de continuer, retournons à la base |  |
| 5 | Sommes divisés en deux groupes |  |
| 6 | Avons appris que l'avion est dans cette direction |  |
| 7 | N'avons rien trouvé, poursuivons les recherches |  |